检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

项目名称：     浙江阿尔法化工科技有限公司土壤及地下水

自行监测(地下水)

委托单位：            浙江阿尔法化工科技有限公司		 受检单位：           浙江阿尔法化工科技有限公司	 检测类别：                     委托检测

签发日期：               二○二二年九月三十日

耐斯 检测技术服务有 限公司

声 明

1.本报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。(本单位的“检验检

测专用章”与公章在报告封面上具有同等法律效力。)

2.本报告无编制、审核和批准人签字，或涂改、增删的，或未盖本公司

红色“检验检测专用章”的为无效。

3.委托方对本检测报告有异议，应在收到报告之日起十五日内向本单

位提出，逾期不予受理。

4.政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，

应按行政管理部门文件规定或国家相关法律、法规规定执行。

5.本公司接受的委托送检样品，其代表性由委托方负责。本报告的检

测数据和结果仅对送检样品负责。

6.检测项目加“*”表示分包项目。

7.未经本公司同意，本报告不得复制(全文复制除外)或用于商业性

宣传。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖经济园区二期春园路东(成吉路232号)

邮政编码：314001

联系电话：0573-82697766

传   真：0573-82697566

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

| 项目名称 | 浙江阿尔法化工科技有限公司土壤及地下水自行监测(地下水) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位名称 | 浙江阿尔法化工科技有限公司 |  |  |
| 委托单位地址 | 浙江省海盐县西塘桥街道(海盐经济技术开发区)海河大道9号 |  |  |
| 受检单位名称 | 浙江阿尔法化工科技有限公司 |  |  |
| 受检单位地址 | 浙江省海盐县西塘桥街道(海盐经济技术开发区)海河大道9号 |  |  |
| 样品类别 | 地下水 | 联系人 | 张照根 |
| 采样方 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 采样日期 | 2022年09月23日 |
| 采样地点 | 受检单位所在地 | 接收日期 | 2022年09月23日 |
| 检测地点 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 检测日期 | 2022年09月 23~28日 |
| 监测项目 | 监测(检测)依据 |  | 主要仪器设备 名称及编号 |
| 水位 (地下水埋深) | 地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020 |  | 钢尺水位计 (2-070-09) |
| pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ1147-2020 |  | 便携式pH计 (2-012-17) |
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(1.1) |  |  |
| 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(3.1) |  |  |
| 浊度 | 水质浊度的测定浊度计法 HJ 1075-2019 |  | 散射式浑浊仪 (2-031-01) |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(4.1) |  |  |

审 核 人 ：

签发日期：

报告编制：

签 发 人 ：

第 1 页 共 1 2 页

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

续上表：

| 监测项目 | 监测(检测)依据 | 主要仪器设备 名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 总硬度 | 水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 滴定管 (2-075-07) |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(8.1) | 分析天平 (2-013-01) |
| 硫酸盐 | 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007 | 分光光度计 (2-009-03) |
| 氯化物 | 水质氯化物的测定硝酸根滴定法 GB/T 11896-1989 | 滴定管 (2-075-07) |
| 铁、锰、铜、锌、 铝、砷、硒、镉、 铅 | 水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ700-2014 | 电感耦合 等离子体质谱仪 (2-004-01) |
| 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林 分光光度法HJ503-2009 | 紫外可见分光光度计 (2-009-01) |
| 阴离子表面 活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T7494-1987 | 紫外可见分光光度计 (2-009-01) |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T5750.7-2006(1.1) | 滴定管 (2-075-01) |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 (2-009-01) |
| 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 | 紫外可见分光光度计 (2-009-01) |
| 钠 | 水质钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T11904-1989 | 原子吸收光谱仪 (2-005-01) |
| 亚硝酸盐(氮) | 水质亚硝酸盐氮的测定 N- (1-萘基)-乙二胺分光光度法 GB/T7493-1987 | 紫外可见分光光度计 (2-009-01) |
| 硝酸盐(氮) | 水质硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB/T7480-1987 | 紫外可见分光光度计 (2-009-01) |
| 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法 HJ484-2009 (方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) | 紫外可见分光光度计 (2-009-01) |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

续上表：

| 监测项目 | 监测(检测)依据 | 主要仪器设备 名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法 GB/T7484-1987 | 离子计 (2-012-04) |
| 碘化物 | 水质碘化物的测定离子色谱法 HJ 778-2015 | 离子色谱仪 (2-007-01) |
| 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度计 (2-014-01) |
| 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼 分光光度法GB/T7467-1987 | 紫外可见分光光度计 (2-009-01) |
| 三氯甲烷、 四氯化碳、苯、 甲苯、氯苯 | 水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪 (2-002-04) |
| 甲醇 | 水质甲醇和丙酮的测定顶空/气相色谱法 HJ 895-2017 | 气相色谱仪 (2-003-02) |
| 石油烃(C1o-C4o) | 水质可萃取性石油烃(C1o-C4o)的测定 气相色谱法HJ894-2017 | 气相色谱仪 (2-003-01) |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

表1、地下水检测结果：

| 采样日期 |  |  | 2022.09.23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | AS1 | BS1 | CS1 | DS1 |
| 采样时间 |  |  | 14:40 | 11:50 | 08:42 | 08:48 |
| 样品编号 |  |  | 检0220220 4177-001 | 检0220220 4177-002 | 检0220220 4177-003 | 检0220220 4177-004 |
| 样品性状 |  |  | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |  |
| 水位(地下水埋深) | m |  | 0.81 | 0.95 | 0.69 | 0.83 |
| pH值 | 无量纲 |  | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 |
| 色度 | 度 | / | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无量纲 | 1 | 等级：0 强度：无 说明：无任 何臭和味 | 等级：0 强度：无 说明：无任 何臭和味 | 等级：0 强度：无 说明：无任何 臭和味 | 等级：0 强度：无 说明：无任何 臭和味 |
| 浊度 | NTU | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |
| 肉眼可见物 | 无量纲 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度 | mg/L | 1 | 170 | 146 | 236 | 298 |
| 溶解性总固体 | mg/L |  | 640 | 880 | 996 | 706 |
| 硫酸盐 | mg/L |  | 35.2 | 16.9 | 225 | 48.7 |
| 氯化物 | mg/L |  | 211 | 109 | 332 | 337 |
| 铁 | g/L | 0.82 | 1.44×103 | 30.3 | 34.2 | 43.6 |
| 锰 | μg/L | 0.12 | 1.17×10³ | 732 | 13.4 | 1.26×10³ |
| 铜 | g/L | 0.08 | 0.89 | 0.94 | 2.14 | 0.84 |
| 铝 | wg/L | 1.15 | 73.4 | 20.2 | 14.7 | 38.4 |
| 砷 | μg/L | 0.12 | 15.9 | 6.60 | 1.62 | 6.74 |
| 硒 | μg/L | 0.41 | 0.90 | 0.41L | 0.56 | 0.41L |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

续上表：

| 采样日期 |  |  | 2022.09.23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | AS1 | BS1 | CS1 | DS1 |
| 采样时间 |  |  | 14:40 | 11:50 | 08:42 | 08:48 |
| 样品编号 |  |  | 检0220220 4177-001 | 检0220220 4177-002 | 检0220220 4177-003 | 检0220220 4177-004 |
| 样品性状 |  |  | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |  |
| 镉 | g/L | 0.05 | 1.38 | 0.90 | 0.86 | 0.78 |
| 铅 | μg/L | 0.09 | 2.48 | 5.38 | 8.52 | 1.86 |
| 锌 | ug/L | 0.67 | 3.86 | 4.07 | 3.80 | 8.03 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | / | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 耗氧量 | mg/L | / | 8.90 | 7.71 | 6.08 | 9.81 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025 | 1.43 | 0.053 | 0.067 | 0.441 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 钠 | mg/L | 1 | 61.8 | 126 | 245 | 172 |
| 亚硝酸盐(氮) | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.003L | 0.004 | 0.003L |
| 硝酸盐(氮) | mg/L | 0.02 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 氰化物 | mg/L | 0.004 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 氟化物 | mg/L | 0.05 | 1.83 | 0.823 | 0.836 | 0.731 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 汞 | g/L | 0.04 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.014 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

续上表：

| 采样日期 |  |  | 2022.09.23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | AS1 | BS1 | CS1 | DS1 |
| 采样时间 |  |  | 14:40 | 11:50 | 08:42 | 08:48 |
| 样品编号 |  |  | 检0220220 4177-001 | 检0220220 4177-002 | 检0220220 4177-003 | 检0220220 4177-004 |
| 样品性状 |  |  | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 氯仿 | μg/L | 1.4 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 四氯化碳 | μg/L | 1.5 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 苯 | μg/L | 1.4 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 甲苯 | μg/L | 1.4 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 甲醇 | mg/L | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 1.5 | 1.6 |
| 氯苯 | μg/L | 1.0 | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |  |
| 石油烃(Cio-C40) | mg/L | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| 备注：色度的最低检测值为5度，总硬度的最低检出浓度为0.05mmol/L,折算为5mg/L,硫酸盐 的最低检出浓度为8mg/L,氯化物的最低检出浓度为10mg/L,阴离子表面活性剂的最低检出浓度 为0.05mg/L,耗氧量的最低检出浓度为0.05mg/L,钠的最低检出浓度为0.01mg/L,“L”表示小于 检出限或最低检出浓度。 |  |  |  |  |  |  |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

表2、地下水检测结果：

| 采样日期 |  |  | 2022.09.23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | ES1 | FS1 | IS1 | DZ |
| 采样时间 |  |  | 09:40 | 10:31 | 13:40 | 15:50 |
| 样品编号 |  |  | 检0220220 4177-005 | 检0220220 4177-006 | 检0220220 4177-007 | 检0220220 4177-008 |
| 样品性状 |  |  | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |  |
| 水位(地下水埋深) | m | / | 0.62 | 0.92 | 1.01 | 0.56 |
| pH值 | 无量纲 | / | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.7 |
| 色度 | 度 | / | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无量纲 |  | 等级：0 强度：无 说明：无任 何臭和味 | 等级：0 强度：无 说明：无任 何臭和味 | 等级：0 强度：无 说明：无任何 臭和味 | 等级：0 强度：无 说明：无任何 臭和味 |
| 浊度 | NTU | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 1.4 |
| 肉眼可见物 | 无量纲 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度 | mg/L |  | 255 | 328 | 219 | 373 |
| 溶解性总固体 | mg/L |  | 734 | 830 | 672 | 952 |
| 硫酸盐 | mg/L |  | 15.5 | 41.4 | 155 | 152 |
| 氯化物 | mg/L |  | 21.0 | 65.9 | 325 | 73.7 |
| 铁 | μg/L | 0.82 | 51.8 | 38.5 | 35.6 | 20.2 |
| 锰 | g/L | 0.12 | 121 | 1.25×10³ | 907 | 615 |
| 铜 | μg/L | 0.08 | 1.00 | 1.20 | 1.27 | 3.74 |
| 铝 | μg/L | 1.15 | 54.3 | 23.5 | 59.2 | 19.6 |
| 砷 | μg/L | 0.12 | 2.18 | 6.28 | 2.52 | 0.74 |
| 硒 | μg/L | 0.41 | 0.41L | 0.84 | 0.41L | 0.74 |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

续上表：

| 采样日期 |  |  | 2022.09.23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | ES1 | FS1 | IS1 | DZ |
| 采样时间 |  |  | 09:40 | 10:31 | 13:40 | 15:50 |
| 样品编号 |  |  | 检0220220 4177-005 | 检0220220 4177-006 | 检0220220 4177-007 | 检0220220 4177-008 |
| 样品性状 |  |  | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |  |
| 镉 | g/L | 0.05 | 0.86 | 0.56 | 1.32 | 0.94 |
| 铅 | g/L | 0.09 | 2.47 | 2.82 | 3.54 | 3.68 |
| 锌 | g/L | 0.67 | 3.74 | 4.82 | 19.0 | 25.6 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | / | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 耗氧量 | mg/L | / | 7.01 | 8.59 | 7.66 | 8.63 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025 | 0.081 | 1.09 | 0.044 | 1.28 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 钠 | mg/L | / | 10.5 | 99.8 | 303 | 127 |
| 亚硝酸盐(氮) | mg/L | 0.003 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 1.68 |
| 硝酸盐(氮) | mg/L | 0.02 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 氰化物 | mg/L | 0.004 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 氟化物 | mg/L | 0.05 | 0.754 | 1.89 | 0.798 | 0.751 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 汞 | μg/L | 0.04 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.014 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

续上表：

| 采样日期 |  |  | 2022.09.23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | ES1 | FS1 | IS1 | DZ |
| 采样时间 |  |  | 09:40 | 10:31 | 13:40 | 15:50 |
| 样品编号 |  |  | 检0220220 4177-005 | 检0220220 4177-006 | 检0220220 4177-007 | 检0220220 4177-008 |
| 样品性状 |  |  | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 氯仿 | μg/L | 1.4 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 四氯化碳 | μg/L | 1.5 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 苯 | μg/L | 1.4 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 甲苯 | μg/L | 1.4 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 甲醇 | mg/L | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.2L |
| 氯苯 | μg/L | 1.0 | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |  |
| 石油烃(Cio-C40) | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 备注：色度的最低检测值为5度，总硬度的最低检出浓度为0.05mmol/L,折算为5mg/L,硫酸盐 的最低检出浓度为8mg/L,氯化物的最低检出浓度为10mg/L,阴离子表面活性剂的最低检出浓度 为0.05mg/L,耗氧量的最低检出浓度为0.05mg/L,钠的最低检出浓度为0.01mg/L,“L”表示小于 检出限或最低检出浓度。 |  |  |  |  |  |  |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

表3、地下水平行检测结果：

| 采样日期 |  |  | 2022.09.23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | AS1 |  |
| 采样时间 |  |  | 14:40 | 14:40 |
| 样品编号 |  |  | 检02202204177-001 | 检02202204177-001平行 |
| 样品性状 |  |  | 无色较清 | 无色较清 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |
| 水位(地下水埋深) | m | 1 | 0.81 |  |
| pH值 | 无量纲 | 1 | 7.3 | 7.3 |
| 色度 | 度 |  | 5 |  |
| 臭和味 | 无量纲 |  | 等级：0 强度：无 说明：无任何臭和味 |  |
| 浊度 | NTU | 0.3 | 1.6 |  |
| 肉眼可见物 | 无量纲 | / | 无 |  |
| 总硬度 | mg/L |  | 170 | 168 |
| 溶解性总固体 | mg/L |  | 640 |  |
| 硫酸盐 | mg/L |  | 35.2 | 34.4 |
| 氯化物 | mg/L |  | 211 | 212 |
| 铁 | μg/L | 0.82 | 1.44×103 | 1.43×103 |
| 锰 | μg/L | 0.12 | 1.17×10³ | 1.15×103 |
| 铜 | g/L | 0.08 | 0.89 | 0.85 |
| 铝 | g/L | 1.15 | 73.4 | 73.2 |
| 砷 | μg/L | 0.12 | 15.9 | 15.9 |
| 硒 | μg/L | 0.41 | 0.90 | 0.90 |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

续上表：

| 采样日期 |  |  | 2022.09.23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | AS1 |  |
| 采样时间 |  |  | 14:40 | 14:40 |
| 样品编号 |  |  | 检02202204177-001 | 检02202204177-001平行 |
| 样品性状 |  |  | 无色较清 | 无色较清 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |
| 镉 | μg/L | 0.05 | 1.38 | 1.36 |
| 铅 | g/L | 0.09 | 2.48 | 2.46 |
| 锌 | μg/L | 0.67 | 3.86 | 3.88 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003 | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | / | 0.05L | 0.05L |
| 耗氧量 | mg/L | / | 8.90 | 8.91 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025 | 1.43 | 1.41 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003 | 0.003L | 0.003L |
| 钠 | mg/L | 1 | 61.8 | 62.5 |
| 亚硝酸盐(氮) | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 硝酸盐(氮) | mg/L | 0.02 | 0.02L | 0.02L |
| 氰化物 | mg/L | 0.004 | 0.004L | 0.004L |
| 氟化物 | mg/L | 0.05 | 1.83 | 1.81 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002 | 0.002L | 0.002L |
| 汞 | μg/L | 0.04 | 0.04L | 0.04L |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.014 | 0.004L |

耐斯检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：检02202204177

续上表：

| 采样日期 |  |  | 2022.09.23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | AS1 |  |
| 采样时间 |  |  | 14:40 | 14:40 |
| 样品编号 |  |  | 检02202204177-001 | 检02202204177-001平行 |
| 样品性状 |  |  | 无色较清 | 无色较清 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 氯仿 | μg/L | 1.4 | 1.4L | 1.4L |
| 四氯化碳 | μg/L | 1.5 | 1.5L | 1.5L |
| 苯 | g/L | 1.4 | 1.4L | 1.4L |
| 甲苯 | μg/L | 1.4 | 1.4L | 1.4L |
| 甲醇 | mg/L | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| 氯苯 | μg/L | 1.0 | 1.0L | 1.0L |
| 石油烃类 |  |  |  |  |
| 石油烃(Cio-C4o) | mg/L | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 备注；色度的最低检测值为5度，总硬度的最低检出浓度为0.05mmol/L,折算为5mg/L,硫酸盐 的最低检出浓度为8mg/L,氯化物的最低检出浓度为10mg/L,阴离子表面活性剂的最低检出浓度 为0.05mg/L,耗氧量的最低检出浓度为0.05mg/L,钠的最低检出浓度为0.01mg/L,“L”表示小于 检出限或最低检出浓度。 |  |  |  |  |

* * * * * * 报 告 结 束 * * * * * *

附件：

检测点分布示意图

企业名称：浙江阿尔法化工科技有限公司

| ☆08 方 家 埭 路 ☆01 女 02 海 洞 ☆ 03 ☆06 ~07 道 ☆4 ☆ 05 | N |
| --- | --- |
| 备 注 ： ☆ 为 地 下 水 检 测 点 。 01(AS1):N30.599591°E121.041978 02(BS1):N30.599032°E121.0424377 03(CS1):N30.598707°E121.0408283 04(DS1):N30.598579°E121.0409138 05(ES1):N30.598330°E121.0416570 06(FS1):N30.598920°E121.042015° 07(IS1):N30.598657°E121.042599* 08(DZ):N30.611225°E121.030151c |  |

制图单位：耐斯检测技术服务有限公司    制图人：刘泓君   制图日期：2022年09月30日